## Manual Completo – MQTT + Raspberry Pi + ESP32 + Git

- En este manual se describe la implementación de un sistema IoT usando:

- Raspberry Pi como broker MQTT

- ESP32 como nodos (actuadores y monitores)

- Comunicación mediante MQTT

- Control de versiones con Git

- MQTT

(Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo ligero basado en:

Publisher -> Broker -> Subscriber

Componentes

- Broker -> Servidor que gestiona mensajes

- Publisher -> envía datos

- Subscriber -> recibe datos

Conceptos clave

MQTT NO conecta dispositivos, conecta información

- Arquitectura del sistema

ESP LCD (Pantalla)

ESP Relay (Foco)

Broker

Raspberry PI (Broker MQTT)

- Instalación de Mosquitto (Raspberry PI)

Instalación

sudo apt update && sudo apt install mosquitto mosquitto-clients

Activar servicio

sudo systemctl enable mosquitto

sudo systemctl start mosquitto

Verificar estado

sudo systemctl status mosquitto

Debe aparecer

active (running)

- Configuración importante (error común)

connection refused

Mosquitto solo escucha en

127.0.0.1 (Localhost)

La solución es en editar

sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/local.conf

Agregar

listener 1883

allow_anonymous true

Reiniciar

sudo systemctl restart mosquitto

Verificar puertos

sudo ss -tulpn | grep 1883

Debe aparecer

0.0.0.0:1883

- Pruebas MQTT

Suscribirse

mosquitto_sub -h IP_RASPBERRY -t Cuarto/Led/cmd -m “ON”

- Estructurta de Topics

Cuarto/Led/cmd -> comando

Cuarto/Led/data -> estado

Cuarto/Led/status -> conexión

- Flujo de comunicación

- Cmd -> envia comando

- ESP Relay ejecuta acción

- Data -> ESP Relay publica el estado

- ESP LCD muestra estado

(cmd -> ordenes

Data -> estado real)

- Configuración ESP32

Funciones principales

Conexión WiFi

Conexión MQTT

Suscripción a topics

Publicación de estado

- Tipos de nodos

| ESP Relay | ESP Pantalla |
| --- | --- |
| Escucha: cmd | Escucha: data |
| Ejecuta acción | Muestra estado |
| Publica: data | No ejecuta acciones |

- Configuración git mediante SSH

Generar clave

ssh-keygen -t ed25519 -c “correo”

Copiar clave

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub

agregar a GitHub

Settings -> SSH Keys

Verificar

ssh -T git@github.com

Clonar

git clone git@github.com:usuario/repo.git

Subir cambios

git add .

Git commit – “mensaje”

Git push

Actualizar

git pull

- Estructura del proyecto

Server-Rasp/

│

├── esp32/

│ ├── relay_node/

│ ├── lcd_node/

│ └── sensor_node/

│

├── raspberry/

│      ├── mqtt/

│       └── scripts/

El sistema permite:

- múltiples ESP32

- sensores

- panel central

- automatización

Se desarrolló un sistema IoT modular usando MQTT, permitiendo comunicación eficiente, escalabilidad y separación de responsabilidades entre dispositivos.

ACTUALIZACION CON GITHUB

📁 Guía de Gestión de Repositorio en Raspberry Pi

Esta sección documenta el proceso de configuración y resolución de problemas al sincronizar proyectos locales desde la Raspberry Pi hacia GitHub.

1. Configuración Inicial del Repositorio

Para centralizar varios proyectos (MQTT, Threading, Cliente-Servidor) en un solo repositorio de GitHub:

- Inicializar Git en la carpeta raíz (ej. ~/Documents):

bash

git init

git branch -M main  # Cambia el nombre de la rama a 'main' (estándar actual)

Usa el código con precaución.

- Vincular con el remoto:

bash

git remote add origin <URL_DEL_REPOSITORIO>

Usa el código con precaución.

- Sincronizar cambios previos:
Si el repositorio en la nube ya tiene archivos, se deben fusionar antes de subir nuevos:

bash

git pull origin main --allow-unrelated-histories

Usa el código con precaución.

2. Solución al problema de las "Carpetas Grises"

Si una subcarpeta ya contenía un repositorio Git propio, GitHub la mostrará como un "submódulo" vacío (carpeta con flecha que no se abre). Para corregirlo y subir los archivos normales:

- Eliminar la carpeta del índice de Git (sin borrar los archivos reales):

bash

git rm -r --cached nombre_de_la_carpeta

Usa el código con precaución.

- Eliminar el registro oculto de Git dentro de esa subcarpeta:

bash

rm -rf nombre_de_la_carpeta/.git

Usa el código con precaución.

- Subir de nuevo:

bash

git add .

git commit -m "Corregir carpetas anidadas y subir archivos"

git push origin main

Usa el código con precaución.

3. Comandos de Mantenimiento Diario

- Subir cambios: git add . -> git commit -m "mensaje" -> git push origin main

- Ver estado actual: git status

- Ver ramas locales: git branch

Notas de interés para Python:

- Nomenclatura: Evitar nombrar scripts con el mismo nombre que librerías oficiales (ej: evitar threading.py) para prevenir errores de importación circular.

- Caché: Al mover o renombrar archivos, es recomendable limpiar la caché de Python: rm -rf __pycache__.